TRINITY 54x80x53.G  - U модель

| ОСОБЕННОСТИ |  |
| --- | --- |
| Энергетический класс | А |
| Номинальная мощность (кВт) | 12 |
| Диапазон тепловой нагрузки (кВт) | 6-15,5 |
| Термический КПД (%) | 78,0 |
| Выбросы пыли [г / м³] | 0,038 |
| Возможность установки каминных топок с теплоаккумулирующим кожухом. | Нет |
| Выбросы CO при 13% O2 ​​(г / м³) | 1,133 |
| Вес (кг) | 384 |
| Диаметр дымохода (мм) | 200 |
| Диаметр воздухозаборника (мм) | 150 |
| Мин. активное поле выходных отверстий (см²) | 770-880 |
| Мин. активное поле воздухозаборников (см²) | 440-720 |

Дизайн:

- Впечатляющий трехсторонний вклад в современные проекты с максимальным обзором огня.

- Минимизация стальных элементов передней части и дверцы патрона при сохранении прочности и герметичности фуранса.

- Используемое комбинированное стекло без печати максимально увеличивает естественный вид печи.

Безопасность:

- Открытие печи с помощью нового гильотинного механизма, обеспечивающего герметичность вставки, безопасность от открывания детьми и доступ для обслуживания.

- Конструкция картриджа сводит к минимуму эффект возврата дыма в комнату при открытии двери.

Комфорт:

- Широкий камин с двойной чугунной решеткой (2x175 мм) в откидной раме и независимой дроссельной аэрацией.

- Большой контейнер для золы в виде выдвижного ящика под решеткой.

- Автоматическое поддержание чистоты стекла благодаря трехстороннему воздуховоду с независимой вентиляцией, обеспечивающему образование воздушной завесы, защищающей стекло от загрязнения. Воздух снаружи подается через патрубок Ø 150, а затем разделяется на три независимых канала Ø 90: под решетку, нижнюю воздушную завесу и камеру дожигания и верхнюю воздушную завесу.

Качество и экология:

- Вкладыш из высокотемпературной котельной стали (P265GH согласно EN 10028-2) с использованием автоматизированного производства и современных устройств с ЧПУ (Laser 2D, 3D, гибочные прессы).

- Каркас трехстороннего остекления изготовлен из специального профиля, обеспечивающего жесткость и высокую термостойкость.

- Керамический бетон позволяет более длительное горение частиц топлива, удлиняет путь выхлопа и оптимизирует процесс горения за счет повышения температуры внутри камеры.

- Улучшение параметров горения и КПД за счет футеровки камеры сгорания огнеупорными керамическими панелями, аккумулирующими тепло в камере сгорания. Отверстия в задней стенке пода имеют самостоятельно отожженную систему дожигания.

- Соответствует стандартам BImSchV II, ECODESIGN.

Установка:

- Картридж оборудован ценным утюгом Ø 200 с регулировкой на 360 градусов, что дает возможность испарения во всех направлениях.

- Регулировку высоты и выравнивание камина позволяют ножки (можно убрать еще 4 см).

- В соответствии с требованиями Директивы по экодизайну в странах-членах ЕС: «Этот продукт нельзя использовать в качестве основного источника тепла».